EGZAMIN PRAKTYCZNY SUWNICE, OTC obsługa techniczna codzienna

- Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.

Obsługujący przed rozpoczęciem pracy ma obowiązek:

- Sprawdzić ważność decyzji zezwalającej na eksploatację: Data ważności, numer fabryczny urządzenia, czy zezwala się na eksploatację

- Dziennik konserwacji: czy konserwator sprawdza stan techniczny zgodny z terminami wskazanymi przez producenta w instrukcji eksploatacji. Odnaleźć ostatni wpis i sprawdzić czy jest aktualny pod względem daty wykonania przeglądu przez konserwatora

Jeżeli instrukcja eksploatacji nie podaje co ile sprawdzać to sprawdza się w terminach zgodnych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Dla suwnic ogólnego przeznaczenia co 30 dni.

- Zapoznaje się z instrukcją eksploatacji

Decyzja jest wystawiona na podstawie protokołu z przeprowadzonego badania i znajduje się w KSIĘDZE REWIZYJNEJ

KSIĘGA REWIZYJNA- zbiór protokołów z badań urządzenia i instrukcja eksploatacji

Decyzja może być podpisana elektronicznie i można się od niej odwołać w ciągu 14 dni.

- Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.

Oznaczenia graficzne umieszczone na urządzeniu informujące co należy robić a czego unikać:

- Tabliczka znamionowa- zawiera informację o parametrach urządzenia

- Oznaczenia przycisków i dźwigni sterujących: informujące jaki ruch wywołują po włączeniu

- Piktogramy informujące jakie miejsca są niebezpieczne i grożą uszczerbkiem na zdrowiu, co należy robić, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo i czego nie wolno robić aby uniknąć wypadku.

3. Ocena stanu haka i zblocza hakowego.

Kryterium zużycia haka:

- Rozwarcie gardzieli 5%,

- Wytarcie siodła 10%

- Niedopuszczalne: pęknięcia i głębokie rysy

- Malowanie haka inne niż oryginalne przez producenta jest niedozwolone bo maskuje mikropęknięcia

- Sprawdzamy czy nakrętka i poprzeczka są właściwie zabezpieczone

- Sprawdzamy czy łożysko oporowe haka nie jest wypracowane lub uszkodzone

- Sprawdzamy czy występuje zapadka i czy nie zacina się

Kryterium oceny zblocza hakowego

Zblocze hakowe krótkie- wspólna oś zblocza hakowego i haka

Zblocze hakowe długie- oś zblocza hakowego jest inna niż oś haka

- Sprawdzamy czy krążki linowe/łańcuchowe nie są wypracowane

- Sprawdzamy czy obrzeża nie są wyszczerbione

- Sprawdzamy czy obudowa i osłona nie jest uszkodzona czy nie ma pęknięć, wgnieceń

- Sprawdzamy czy łożyska krążków nie są zdarte lub wypracowane oraz czy oś krążków jest zabezpieczona

4. Ocena stanu cięgna nośnego.

Lina składa się z rdzenia i splotki. Splotka składa się z rdzenia i drutów zewnętrznych splotki

Kryterium zużycia liny:

- Sprawdzamy czy nie jest uszkodzona, wypracowana

- Sprawdzamy poprawność zamocowania liny

- Wytarcie liny, które może wynosić 10% pękniętych drucików na długości L=30  średnic

Kryterium zużycia łańcucha

- Sprawdzamy czy ogniwa łańcucha nie są uszkodzone, wypracowane

- Sprawdzamy poprawność zamocowania łańcucha

- Wytarcie ogniwa łańcucha 5%

5. Ocena stanu chwytaka lub chwytnika.

Chwytnik- może być pneumatyczny i służyć do przenoszenia tafli szkła

Chwytak- służy do przenoszenia ładunków poprzez ich złapanie

Zazwyczaj występuje w suwnicach specjalnego przeznaczenia

- Sprawdzamy czy nie ma pęknięć, uszkodzeń, wżerów

- Sprawdzamy poprawność oznakowania i występowania tabliczki znamionowej

- Sprawdzamy czy stan elementów mechanicznych jest odpowiedni

- Sprawdzamy czy przyssawki nie są uszkodzone

- Sprawdzamy czy manowakuometry, ciśnieniomierze nie są uszkodzone

6. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku góra.

- Wysterujemy jazdę mechanizmu podnoszenia do góry

- Ogranicznik działa poprawnie jeżeli zblocze hakowe zatrzyma się 20 cm nad konstrukcją

7. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku dół.

- Wysterujemy jazdę mechanizmu podnoszenia do dołu

- Ogranicznik działa poprawnie jeżeli zblocze hakowe zatrzyma się a na bębnie zostanie  minimum 1,5 zwoja liny ( nie licząc liny mocującej na bębnie)

8. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu jazdy wciągnika/wciągarki.

- Wysterujemy jazdę mechanizmu wciągnika/ wciągarki

- Sprawdzamy czy wciągnik/ wciągarka zatrzymają się po przekroczeniu krańcówki tzn. aktywowaniu krzyżaka poprzez najazd na niego

9. Sprawdzenie prawidłowości działania ograniczników ruchu mechanizmu jazdy suwnicy.

- Wysterujemy jazdę mechanizmu suwnicy

- Sprawdzamy czy suwnica zatrzyma się po przekroczeniu krańcówki tzn. aktywowaniu krzyżaka poprzez najazd na niego,

10. Sprawdzenie prawidłowości działania kleszczy przeciwwiatrowych.

- Sprawdzamy czy przy zablokowanej suwnicy poprzez kleszcze przeciwwiatrowe można wykonać ruch suwnicy.

- Powinno być to niemożliwe do zrealizowania.

11. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterujących oraz wyłącznika awaryjnego STOP.

- Sprawdzamy czy przyciski na urządzeniu sterującym (kasecie sterującej) nie są uszkodzone

- Sprawdzamy czy przyciski są oznaczone i czy wykonują ruchy zgodne z oznaczeniami

- Sprawdzamy czy przyciski się nie zacinają

- Sprawdzamy czy przycisk STOP po wciśnięciu odłączy możliwość wykonywania ruchów, a jego odblokowanie wymagać będzie dodatkowej aktywacji zabezpieczającej przed nieautoryzowanym uruchomieniem

12. Sprawdzenie poprawności działania blokady zerowej.

Blokada zerowa uniemożliwia załączenie stycznika głównego jeżeli jakikolwiek z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej tym samym zabezpiecza przed samowolnym ruchem, któregoś z mechanizmów po przywróceniu napięcia.

- Sprawdzenie blokady zerowej dla suwnicy sterowanej poprzez pilota

- Podczas wykonywaniu ruchu, którymś z mechanizmów wcisnąć przycisk STOP

- Nie powinno być możliwości ruchu mechanizmów

- Dezaktywować przycisk STOP, co spowoduje przywrócenie zasilania

- Dalej nie powinno być możliwości wysterowania ruchu suwnicą

- Aktywować pilota poprzez kombinacje przycisków

- Wykonać ruch

13. Przeprowadzenie próby innych elementów bezpieczeństwa dostępnych na urządzeniu.

Blokada krzyżowa- uniemożliwia wykonanie dwóch ruchów w przeciwstawnych kierunkach

Aby sprawdzić należy spróbować jednoczenia wysterować ruch każdego z mechanizmów w przeciwnych kierunkach np.: doł i góra, lewo i prawo, tył i przód jednoczenie. Nie powinno być to możliwe

14. Przeprowadzenie próby hamulca mechanizmu podnoszenia z wykorzystaniem przygotowanego ładunku.

Próba statyczna

- Podnieść 100% obciążenia na wysokość 10-15 cm i poczekać 10 minut. Ładunek nie może opaść z wysokości, na której został zatrzymany.

Próba dynamiczna

- 100% obciążenia podnosimy na wysokość 2 metrów.

- Jadąc wolno opuszczamy i zatrzymujemy.  Ładunek musi się zatrzymać i nie wzburzyć

- Jadąc szybko opuszczamy i zatrzymujemy.  Ładunek musi się zatrzymać i nie wzburzyć

15. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.