EGZAMIN PRAKTYCZNY

Wózki jezdniowe podnośnikowe OTC obsługa techniczna codzienna

- Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.

Decyzja zezwalająca na eksploatację – nr fabryczny, ważna do – w księdze rewizyjnej.

Księga rewizyjna zawiera: instrukcję eksploatacji (obsługi i konserwacji) oraz zbiór protokołów z badań i decyzji zezwalających na eksploatację.

Książka konserwacji – ostatni wpis konserwatora – czy aktualny i skąd wynika kiedy ma być. Wynika z instrukcji konserwacji / rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. TOYOTA co 170 mth lub co 1 miesiąc zależnie co nastąpi pierwsze.

- Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenie, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.

Piktogramy – graficzne znaki na wózku – bezpieczeństwa i na dźwigniach wskazujące do czego służy dźwignia oraz tabliczka znamionowa i wykres udźwigu.

- Sprawdzenie systemu sygnalizacji/oświetlenia.

Sygnały świetlne: kogut, szperaki (światła przednie), kierunkowskazy, światła tylne, światła hamowania, światła STOP, światło wstecznego biegu.

Sygnały dźwiękowe: klakson, dźwięk wstecznego biegu, gdy jest czujnik zajętości w fotelu gdy schodzimy z wózka i nie zaciągniemy hamulca postojowego(pomocniczego) może „piszczeć” , jak nie zapniemy pasa bezpieczeństwa, jak przeciążymy urządzenie, jak wykonamy błędną kolejność uruchamiania.

4. Sprawdzenie poprawności działania hamulca zasadniczego.

5. Sprawdzenie poprawności działania hamulca pomocniczego.

Wjeżdżamy na wzniesienie 15% z ładunkiem nominalnym - uruchamiamy hamulec (ładunek pozostawiamy na wysokości transportowej) i czekamy 15 minut. NIE MOŻE w ogóle zjechać.

6. Ocena stanu ogumienia i kół.

Rodzaje ogumienia:

- pełne – zużycie wytarcie do wskaźnika zużycia na rancie opony

- superelastyczne – zużycie wytarcie do wskaźnika zużycia na rancie opony ( może nie być bieżnika)

- pneumatyczne – wytarcie do 1,8 – 2mm bieżnika

Oraz wszelkie wyłupania gumy, przecięcia rozwarstwienia itp.

7. Ocena stanu baterii trakcyjnej.

Bateria trakcyjna tylko w wózkach z napędem elektrycznych akumulatorowym: parametry – masa (jest duża), napięcie, pojemność.          W spalinowych występuje bateria rozruchowa.

Zwracamy uwagą na zamocowanie, połączenia ogniw, zasiarczenie(czystość) izolację przewodów.

8. Ocena stanu układu hydraulicznego.

Wycieki zewnętrzne, zawór przelewowy, szczelność wewnętrzną – podniesiony ładunek nominalny nie może opaść więcej niż 100mm w ciągu 10 minut ( dla wózków o udźwigu do 10 ton) i 200mm w ciągu 10 minut ( dla wózków o udźwigu powyżej 10 ton) Wychył masztu z ładunkiem nominalnym podniesionym na 2500mm – max 5 stopni w ciągu 10 minut.

9. Ocena stanu kabiny.

Dach ochronny i miejsce operatora pod kątem uszkodzeń i pęknięć.

10. Ocena stanu platformy roboczej.

Tylko w wózkach z operatorem podnoszonym do góry wraz z ładunkiem.

11. Ocena stanu cięgien nośnych.

Łańcuchy – połączenia elementów na końcach łańcuchów (zawleczki), pęknięcia ogniw – niedopuszczalne, korozja łańcucha, wydłużenie  max 3%

12. Ocena instalacji zasilania silnika gazem (LPG).

Zamocowanie butli i oznaczenia, szczelność połączenia, przyłącze odkręcamy kluczem nieiskrzącym gwint lewy. Przed zdjęciem zakręcamy butlę pokrętłem.

13. Sprawdzenie poprawności działania układu sterowania.

Czy wszystkie dźwignie wykonują ruchy zgodnie z oznaczeniami

14. Sprawdzenie stanu wideł, elementów chwytających, osprzętu roboczego.

Widły: pęknięcia, uszczerbienia, zwichrowania, otwory w widłach, sprawna zapadka pozycjonująca widłę na karetce. Wygięcie max 3 stopnie (do 93stopni), wytarcie widły 10% ale nie więcej niż 5mm bieżymy w odległości do 150mm od zgięcia i porównujemy z częścią pionową.

15. Sprawdzenie działania układu awaryjnego opuszczania.

Tylko w urządzeniach w których człowiek jest podnoszony do góry wraz z ładunkiem – wózek jezdniowy podnośnikowy z operatorem podnoszonych do góry wraz z ładunkiem.

16. Sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych.

Oleje: hydrauliczny, silnikowy, przekładniowy

Płyny: hamulcowy, chłodniczy, spryskiwacze szyb

Paliwo i elektrolit w akumulatorze

17. Sprawdzenie poprawności działania wskazanego elementu wyposażenia wózka.

18. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.